# Assignment: IP Addressing and Subnetting

## 1. IP Address Classes

| Class | Range | Mask | Purpose | Example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.0.0.0-126.255.255.255 | 255.0.0.0 | Large networks | ISPs |
| B | 128.0.0.0-191.255.255.255 | 255.255.0.0 | Medium networks | University |
| C | 192.0.0.0-223.255.255.255 | 255.255.255.0 | Small networks | Home router |
| D | 224.0.0.0-239.255.255.255 | N/A | Multicast | IPTV |
| E | 240.0.0.0-255.255.255.255 | N/A | Experimental | Research |

## 2. IP Calculation

Given IP 192.168.10.45 with subnet mask 255.255.255.0 (/24).
Network Address: 192.168.10.0
Broadcast Address: 192.168.10.255
Valid Host Range: 192.168.10.1 to 192.168.10.254.
Working: /24 means first 24 bits are network bits and last 8 bits are host bits.

## 3. Subnetting Plan

Use 10.0.0.0/24 and borrow 2 bits to create four /26 subnets.
Delivery: 10.0.0.0/26
Restaurants: 10.0.0.64/26
Customers: 10.0.0.128/26
Admins: 10.0.0.192/26
Subnet Mask:255.255.255.192

## 4. College WiFi

Network 172.16.0.0/16. Need at least 20 subnets.
Borrow 5 bits because 2^5=32.
New Prefix:/21
Subnet Mask:255.255.248.0
Hosts/Subnet:2^(32-21)-2=2046.

## 5. Invalid IP

192.168.1.300 is invalid because each octet must be between 0 and 255. Valid host addresses in 192.168.1.0/24 range from 192.168.1.1 to 192.168.1.254.