# Assignment: Day-4 Subnetting

## 1. Divide 192.168.10.0/24 into 4 Equal Subnets

| Subnet | Network Address | Usable Host Range | Broadcast Address |
| --- | --- | --- | --- |
| Subnet 1 | 192.168.10.0/26 | 192.168.10.1 - 192.168.10.62 | 192.168.10.63 |
| Subnet 2 | 192.168.10.64/26 | 192.168.10.65 - 192.168.10.126 | 192.168.10.127 |
| Subnet 3 | 192.168.10.128/26 | 192.168.10.129 - 192.168.10.190 | 192.168.10.191 |
| Subnet 4 | 192.168.10.192/26 | 192.168.10.193 - 192.168.10.254 | 192.168.10.255 |

## 2. Device IP Assignment (Subnet 1)

| Device | IP Address |
| --- | --- |
| Router | 192.168.10.1 |
| Laptop 1 | 192.168.10.2 |
| Laptop 2 | 192.168.10.3 |
| Printer | 192.168.10.4 |
| Mobile | 192.168.10.5 |

## 3. Subnet Plan Diagram

## 4. Step-by-Step Calculation

1. Start with network 192.168.10.0/24 (256 addresses).

2. Need 4 subnets, so borrow 2 host bits (2^2=4).

3. New subnet mask becomes /26 (255.255.255.192).

4. Each subnet has 64 addresses and 62 usable hosts.

5. Subnets increment by 64: 0, 64, 128, 192.

6. Assign valid host IPs, avoiding the network and broadcast addresses.